| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бизиборд Примерный эскиз | Бизиборд состоит из двух параллельных стоек с установленной между ними пластиковой стенкой. Стенка крепится к стойкам пластиковыми хомутами. На пластиковую стенку с двух сторон установлены развивающие игровые элементы. |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, ±20 мм | 1026 |
|  |  | Ширина, ±20 мм | 175 |
|  |  | Высота, ±20 мм | 1473 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка | 2 шт. |
|  |  | Стенка | 1 шт. |
|  |  | Хомут | 4 шт. |
|  |  | Игровой элемент | 2 шт. |
|  |  | Стойка |  |
|  |  | Стойки изготовлены их трубы Ø76 мм. с толщиной стенки 2 мм. Окрашены краской порошковой, цвет по дизайн-проекту. Стойки с двух сторон глушатся пластиковыми заглушками. Стойки устанавливаются в грунт на глубину не ниже 600 мм. На стойках есть отметки уровня поверхности детской площадки. |  |
|  |  | Стенка |  |
|  |  | Стенка изготовлена из пластика HDPE толщиной 19 мм. Цвет по согласованию с заказчиком. |  |
|  |  | Хомут |  |
|  |  | Хомут изготовлен из пластика и состоит из двух половинок. Половинки фиксируются двумя винтами М8. Один винт проходит через фиксируемый фанерный элемент. |  |
|  |  | Игровой элемент (1) |  |
|  |  | Игровой элемент представляет собой цилиндрическую панель диаметром 650 мм с зигзагообразной канавкой и четырьмя вращающимися элементами, которые передвигают металлические шарики диаметром не менее 11 мм в количестве 16 шт. Основание и вращающиеся элементы изготовлены из листа HPL толщиной 12 мм. Проставка изготовлена из пластика HDPE толщиной 19 мм. Игровой элемент закрыт прозрачным, монолитный поликарбонатом толщиной 8 мм. |  |
|  |  | Игровой элемент (2) |  |
|  |  | Игровой элемент представляет собой цилиндрическую панель диаметром 650 мм с вращающимся диском. Основание изготовлено из листа HPL толщиной 12 мм. Проставка изготовлена из пластика HDPE толщиной 19 мм. Вращающий диск изготовлен из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм с нанесенным на ним декоративным изображением методом УФ-печати. Игровой элемент закрыт прозрачным, монолитный поликарбонатом толщиной 8 мм. |  |