| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песочница Примерный эскиз | Конструктивно песочница должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из бортиков. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров. |  |
|  |  | Внешние размеры (с закрытыми крышками) |  |
|  |  | Высота (мм) ± 20 мм | 219 |
|  |  | Длина (мм) ± 20 мм | 2055 |
|  |  | Ширина (мм) ± 20 мм | 2055 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка 1, шт. | 4 |
|  |  | Стойка 2, шт. | 4 |
|  |  | Накладка, шт. | 4 |
|  |  | Доска, шт. | 4 |
|  |  | Уголок | 8 |
|  |  | Крышка | 8 |
|  |  | Песочница |  |
|  |  | Изделие должно представлять собой разноцветную песочницу размерами не менее 2055*2055 мм, состоящую металлических стоек 1 и стоек 2, которые должны бетонироваться. Стойки 1 должны быть из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм. Лист должен быть согнут уголком, и должен иметь крепежные отверстия. Стойки 2 должны быть выполнены из листовой стали 4 мм. Стойки быть покрашены порошковой краской. На стойки крепятся не менее четырех пластиковых досок (ограждения), Пластик ПНД толщиной 19 мм. Крепятся доски между собой с помощью полиамидных уголков (Полиамид П-12Б-20) на винтах не менее м8х30, гайках, шайбах. На каждую пластиковую доску сверху крепится по одному уголку из пластика ПНД толщиной 19 мм, таким образом в итоге должно быть не менее четырех уголков из пластика ПНД, толщиной 19 мм. Доски крепятся на полиамидные уголки (Полиамид П-12Б-20 или эквивалент). Полиамидные уголки должны закрываться полиамидной крышкой для исключения откручивания и для защиты резьбовой части крепежа, а также обеспечения безопасности для находящихся на изделии. Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек на глубину не менее 250 мм. |  |