| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |  |
|  |  | Длина, мм (±20 мм) | 1900 |
|  |  | Ширина, мм (±20 мм) | 1244 |
|  |  | Высота, мм (±20 мм) | 1400 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Спортивное оборудование, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. |  |
|  | Спортивное оборудование |  |  |
|  |  | Изделие сборное состоит из нижней части длиной 1764 мм выполненной из трубы внешним диаметром 48мм и толщиной стенки 3 мм, с одной стороны труба обжата до диаметра 40,5 мм на расстояние не более 70 мм от торца. На обжатой части имеется отверстие диаметром 12 мм. С другой стороны труба обжата на половину диаметра на расстоянии 100 мм от торца трубы. Длина обжатой части не менее 30 мм. Вторая часть состоит из трубы П-образной габаритными размерами 1900 мм на 365мм, труба выполнена внешним диаметром 48 мм и толщиной стенки 3 мм. С обоих концов имеются отверстия диаметром 17 мм с одной стороны трубы и 12 мм с другой стороны трубы, находящиеся на расстоянии от торца в 30 мм. Расстояние между поручнями 550±50 мм. |  |