ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Качели парковые 108.108.20-20

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Качели *Примерный эскиз |  | Описание |  | Качели парковые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | шт. | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | - Стальной профиль 80х80±2 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм. - Стальной профиль 40х60±2 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм. - Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм - Стальной лист 2±0,2 мм. - Стальной лист 3±0,2 мм. - Стальной лист 4±0,2 мм. - Стальной лист 6±0,2 мм. - Брус клееный деревянный 30х60±2 мм. - Пластиковые заглушки - Стальной крепеж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | Стойки Перекладина Подвесы (цепи) Рамка сиденья Декоративные деревянные элементы Настил сиденья | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Длина | мм. | 2700 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 900 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 2530 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возрастная группа | лет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Примечание |  | Качели предназначены для одновременного катания не более трех человек | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Стойка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество стоек | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | - Стальной профиль 80х80±1 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм. - Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм - Стальной лист 4±0,2 мм. - Стальной лист 6±0,2 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина стоек | мм. | 2421±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина стоек | мм | 900±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стоек | мм | 290±3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепятся к грунозацепам при помощи болтов М12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Стойка представляет собой стальную раму, сваренную из профиля 80х80 с толщиной стенки 2 мм. С торцов приварены фланцы для крепления к другим элементам конструкции. Фланцы крепления к грунозацепам изготовлены из стального листа толщиной 6 мм. и усилены косынками из стального листа толщиной 4 мм. Фланцы крепления к перекладине изготовлены из стального листа толщиной 4 мм. и усилены уголками из стального профиля 80х80 с толщиной стенки 2 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Перекладина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | - Стальной профиль 80х80±2 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм. - Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм - Стальной лист 4±0,2 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 2700 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм | 900 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | мм | 80 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепится к стойкам на болты М12. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Перекладина представляет собой стальную раму, сваренную из профиля 80х80 с толщиной стенки 2 мм. Отверстия мест крепления к стойкам и подвесам усилены вваренными трубами Ø18 мм. с толщиной стенки 1,5 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Подвесы (цепи) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Шарнирный подвес со страховочным элементом из нержавеющей стали. Крепится к перекладине качелей при помощи резьбовых соединений. К подвесам крепятся цепи, идущие к сиденьям. Цепь соответствует ГОСТ 34614-2019. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Рамка сиденья |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество, шт. | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | - Стальной профиль 40х60±2 с толщиной стенки 2 ±0,2 мм. - Пластиковые заглушки - Стальной лист 3±0,2 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Подвешиваются к цепям подвеса на рым-гайки М10 в четырех местах. К настилу сиденья крепятся на саморезы. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Сварная конструкция из профиля и стального листа с торцов труба закрывается пластиковыми заглушками. Расположены по краям и образуют каркас сиденья. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Декоративные деревянные элементы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество, шт. | шт | 30х60х900 – 23 шт. 30х60х736 – 32 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Деревянный клееный брус 30х60 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Согласно дизайн-проекту | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепятся на саморезы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Брусок клееный (срощенный). Создает благоприятный внешний вид. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Настил сиденья |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество, шт. | шт. | 14 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Деревянный клееный брус 30х60 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 1564±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Согласно дизайн-проекту | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепятся на саморезы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Совместно с Рамкой сиденья образуют Сиденье качелей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |