ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Качели парковые 108-01.115.20-20

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Качели *Примерный эскиз |  | Описание |  | Малая архитектурная форма «Качели парковые» | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | шт. | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | - Стальной профиль 80х80±2 с толщиной стенки 3 ±0,2 мм. - Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм - Стальной лист 3±0,2 мм. - Стальной лист 6±0,2 мм. - Брус клееный деревянный 30х60±2 мм. - Пластиковые заглушки - Стальной крепеж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | Стойки Перекладина Подвесы (цепи) Рамка сиденья Деревянные элементы крыши Настил сиденья Ферма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Длина | мм. | 3540 ± 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 2340 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 2760 ± 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возрастная группа | лет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Примечание |  | Качели предназначены для одновременного катания не более трех человек. Устанавливается на анкера на ровную бетонную площадку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Стойка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество стоек | шт. | 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | - Стальной профиль 80х80±1 с толщиной стенки 3 ±0,2 мм. - Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм - Стальной лист 6±0,2 мм. - Пластиковая заглушка |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина стоек | мм. | 2880±5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина стоек | мм | 200±5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стоек | мм | 200±3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепятся к площадке при помощи анкеров. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Стойка представляет собой профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В верхней части труба глушится пластиковой заглушкой, в основание приварен фланец для установки на площадку. В верхней части к стойке при помощи болтов крепятся перекладина и ферма. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Перекладина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | - Стальной профиль 80х80±2 с толщиной стенки 3 ±0,2 мм. - Стальная труба Ø18±1 с толщиной стенки 1,5 мм±0,2 мм - Стальной лист 6±0,2 мм. |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 2582 ± 1 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм | 444 ± 1 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | мм | 354 ± 1 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепится к стойкам на болты М12. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Перекладина представляет собой сварную конструкцию из профильной трубы 80х80 с толщиной стенки 3 мм. С торцов приварены фланцы из стального листа, толщиной 6 мм под углом 80˚ к трубе. По середине трубы также приварена пластина для крепления центральной фермы. Торцевые фланцы необходимы для крепления к стойкам и боковым фермам. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Подвесы (цепи) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Шарнирный подвес со страховочным элементом из нержавеющей стали. Крепится к перекладине качелей при помощи резьбовых соединений. К подвесам крепятся цепи, идущие к сиденьям. Цепь соответствует ГОСТ 34614-2019. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Рамка сиденья |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество, шт. | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | - Стальной лист 6 ±0,2 мм - Стальной лист 3±0,2 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Подвешиваются к цепям подвеса на рым-гайки М10 в четырех местах. К настилу сиденья крепятся на саморезы. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Сварная конструкция из стальных листов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Деревянные элементы крыши |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество, шт. | шт | 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Деревянный клееный брус 30х60х2960 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Согласно дизайн-проекту | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепятся на саморезы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Брусок клееный (срощенный). Создает благоприятный внешний вид. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Настил сиденья |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество, шт. | шт. | 18 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Деревянный клееный брус 30х60 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм. | 1635±5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Согласно дизайн-проекту | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепятся на саморезы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Совместно с Рамкой сиденья образуют Сиденье качелей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Ферма |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | Шт. | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | - Стальной лист 6 ±0,2 мм - Стальной лист 3±0,2 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | мм | 1904 ± 5 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | мм | 135 ± 5 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Высота | мм | 408 ± 5 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлических элементов |  | Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Метод установки |  | Крепится к стойкам и перекладине при помощи болтов М12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности |  | Основной каркас изготовлен из стального листа толщиной 6 мм. с приваренной к нему стального листа 3 мм. К листу 3 мм. крепятся деревянные бруски крыши. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |