| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 941 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 401 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 1212 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  | Панель передняя, шт. | 1 |
|  |  | Панель боковая, шт. | 2 |
|  |  | Панель нижняя, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойка выполнена из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Концы трубы закрыты заглушками пластиковыми. Длина трубы не менее 1800 мм. |  |
|  | Панель передняя |  |  |
|  |  | Панель передняя должна быть выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм. Пластик выполнен в форме квадрата со сторонами не менее 740*740 мм. В пластике выполнено отверстие диаметром не менее 270 мм. На расстоянии не менее 170 мм от нижнего и 70 мм от верхнего края пластика выполнены два зеркальных паза, шириной не менее 32 мм. В пазы вставлены 2 рукоятки из двух пластиковых дисков, втулки между ними и скреплены крепежом. Пластиковые диски выполнены из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм и диаметром не менее 80 мм. Панель крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов в количестве 4 шт. |  |
|  | Панель боковая |  |  |
|  |  | Панель боковая должна быть выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 746*338 мм. На пластике выполнены отверстия диаметром не менее 75 мм в количестве 3 шт., которые расположены на одной оси. Общая ось отверстий параллельна большей стороне пластика и находится на расстоянии от нее не менее 90 мм. Расстояние между центрами отверстий не менее 130 мм. Панель боковая крепиться к панели передней с помощью металлических уголков |  |
|  | Панель нижняя |  |  |
|  |  | Панель нижняя должна быть выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, размерами не менее 740*350 мм. Пластик выполнен в форме равнобедренной трапеции. В пластике выполнен паз размером не менее 350*32 мм в количестве 3 шт. Расстояние от нижнего короткого основания трапеции до паза не менее 55 мм. Расстояние между пазами не менее 55 мм. В пазы вставлены 3 рукоятки из двух пластиковых дисков, втулки между ними и скреплены крепежом. Пластиковые диски выполнены из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм и диаметром не менее 80 мм. Панель нижняя крепиться к панели передней и панели боковой с помощью металлических уголков. |  |