| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование Примерный эскиз | 1 | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из четырех стоек и прикрепленных к ним обоймами восьми опор. |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, мм (±25 мм) | 2608 |
|  |  |  | Ширина, мм (±20,5 мм) | 2608 |
|  |  |  | Высота, мм (±16,5 мм) | 1418 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Обойма, шт. | 8 |
|  |  |  | Стойка, шт. | 4 |
|  |  |  | Опора 1, шт | 2 |
|  |  |  | Опора 2, шт | 2 |
|  |  |  | Опора 3, шт | 2 |
|  |  |  | Опора 4, шт | 2 |
|  |  |  | Спортивное оборудование |  |
|  |  |  | Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек и опор. |  |
|  |  | 8 | Обойма |  |
|  |  |  | Обойма состоит из двух алюминиевых полуобойм. Габаритные размеры - 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий. Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. Полуобоймы покрашены порошковой краской. |  |
|  |  | 4 | Стойка |  |
|  |  |  | Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми антивандальными эллиптическими заглушками. Заглушка должна быть изготовлена из полиэтилена ПНД с толщиной стенок не менее 4 мм, диаметром не менее 116 мм, общей высотой не менее 100 мм и высотой по скосу не менее 66 мм. Заглушка устанавливается по наружному диаметру стойки и выступает на высоту не более 18 мм. |  |
|  |  | 2 | Опора 1 |  |
|  |  |  | Труба должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба должна быть согнута по одной стороне на длину не менее 946,75 мм, с другой стороны- 1867 мм. |  |
|  |  | 2 | Опора 2 |  |
|  |  |  | Труба должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба должна быть согнута по одной стороне на длину не менее 946,75 мм, с другой стороны- 1717 мм. |  |
|  |  | 2 | Опора 3 |  |
|  |  |  | Труба должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба должна быть согнута по одной стороне на длину не менее 946,75 мм, с другой стороны- 1517 мм. |  |
|  |  | 2 | Опора 4 |  |
|  |  |  | Труба должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба должна быть согнута по одной стороне на длину не менее 946,75 мм, с другой стороны- 1217 мм. |  |