| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мишень со звуковым сигналом с сеткой Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении). Длина, мм (±50 мм); 3084. Ширина, мм (±50 мм); 617. Высота, мм (±50 мм); 3423. Комплектация. Мишень со звуковым сигналом, шт.; 1. Ограждение сетчатое, шт.; 1. |
| 2 | Мишень со звуковым сигналом Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |  |
|  |  | Длина, мм (±50 мм) | 1787 |
|  |  | Ширина, мм (±50 мм) | 462 |
|  |  | Высота, мм (±50 мм) | 3306 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  | Перекладина, шт. | 2 |
|  |  | Панель, шт. | 1 |
|  |  | Обойма 108, шт. | 8 |
|  |  | Хомут, шт | 6 |
|  |  | Скоба, шт. | 2 |
|  |  | Мембрана, шт | 1 |
|  |  | Планка, шт. | 4 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойка скамьи должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм. |  |
|  | Перекладина |  |  |
|  |  | Перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы указанной длины диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Оба торца всех перекладин должны крепиться на одинаковой высоте между двумя стойками комплекса при помощи обойм 108 с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе. |  |
|  | Панель |  |  |
|  |  | Выполнена из фанеры ФСФ габаритами 1350х1350 мм, фанера толщиной 15 мм. Имеет отверстие 900 мм по центру. Панель крепится к перекладинам при помощи болтового соединения. |  |
|  | Обойма 108 |  |  |
|  |  | Хомут алюминиевый в сборе состоит из двух алюминиевых полуобойм. Размер хомута в сборе 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий. Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. Полуобоймы покрашены порошковой краской. |  |
|  | Хомут |  |  |
|  |  | Состоит из двух полиамидных кронштейнов. Размер хомута 100,5х75х40 мм. Один кронштейн представляет собой деталь с вырезом по середине радиусом 34 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 33,5 мм. С одной стороны от трубы кронштейн соприкасается с панелью толщиной 15 мм. Габарит одного кронштейна 100,5х37х40. В кронштейне имеются два отверстия для фиксации винтов диаметром 8мм. С наружной стороны кронштейна по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий. Два кронштейна закрепляются вокруг трубы и сквозь панель посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. |  |
|  | Скоба |  |  |
|  |  | Скоба должна быть изготовлены из трубы диаметром 33,5 мм толщиной стенки 2,8 мм, выполнена в форме буквы «П», габариты 1183,5х291 мм. Скоба крепится к стойке при помощи обойм 108. |  |
|  | Мембрана |  |  |
|  |  | Мембрана изготовлена из металлического листа толщиной не менее 1,5 мм, имеющая по периметру отверстия для крепления к скобам при помощи хомутов. |  |
|  | Планка |  |  |
|  |  | Планка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 15 мм. Планки располагаются по периметру мембраны образуя рамку. Горизонтальные планки имеют размер 1545х60 мм. Вертикальные планки имеют размер 1000х60 мм |  |

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ограждение сетчатое Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |  |
|  |  | Длина, мм (±50 мм) | 3084 |
|  |  | Ширина, мм (±50 мм) | 84 |
|  |  | Высота, мм (±50 мм) | 3423 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  | Сетка, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Ограждение сетчатое должно представлять собой устойчивую конструкцию. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Стойка ограждения должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм. |  |
|  | Сетка |  |  |
|  |  | Сетка должна быть выполнена из синтетической нити. |  |