| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вешалка для одежды Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±20 мм) | 1034 |
|  |  | Ширина, мм (±20 мм) | 100 |
|  |  | Высота, мм (±20 мм) | 1862 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  | Панель, шт. | 1 |
|  |  | Крючок | 16 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Вешалка для одежды предназначена для временной хранении одежды пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж вешалки для одежды производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 600 мм. |  |
|  | Описание комплектации |  |  |
|  | Стойка | Стойка должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром 57мм и толщиной стенки 3мм, имеющая общую длину 2450мм. |  |
|  | Панель | Панель должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Панель представлена в виде прямоугольника размерами 840х420мм. На панели имеются сквозные отверстия для крепления хомутов к стойке, и глухие отверстия для крепления крючков. |  |
|  | Крючок | Крючок должен быть изготовлен из металлического листа толщиной 2,5мм имеющий два отверстия под крепление к панели. |  |