| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 11700 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 8400 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 6450 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Металлический каркас | 2 |
|  |  | Обшивка каркаса (стены) | 1 |
|  |  | Горки сегментные | 2 |
|  |  | Переход сегментный | 1 |
|  |  | Канатные лазы | 3 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Детский игровой, многофункциональный, тематический комплекс. предназначено для интенсивной эксплуатации. Возрастная группа 7-14 лет. Габариты не менее 11700х8400х6450 мм. (ДхШхВ) Конструкция соответствует требованиям ГОСТ 34614.1-2019. Изделие в сборе представляет собой конструкцию в виде двух башен, состоящих из металлического каркаса, обшитый панелями HPL толщиной не менее 12 мм. и панелями с решеткой. Первая башня имеет три яруса площадок, расположенных на высоте не ниже 235 мм. 2385 мм. и 4535 мм. На площадке 4535 мм. установлена горка. Вторая башя имеет две площади рассположенных на высотах 235 мм. и 2385 мм. Горка рассположена на высоте 2385 мм. Внутри комплекса устанавливаются элементы в виде канатных лазов. Все площадки оснащены защитными, травмобезопасными ограждениями. Канатные лазы изготовлены из армированного каната Ø16мм. Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм. Размер безопасной игровой зоны комплекса (зоны приземления) – не менее 1,5 м. до ближайшего препятствия от вертикальной проекции любой точки конструкции на зону приземления и 2 м. в зоне выката горки. Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65…+65 °С. |  |
|  | Каркас |  |  |
|  |  | Каркас состоит из рамок и кронштейнов, скрепленных болтами М12 классом прочности не ниже 8,8. Рамки изготовлены из двух параллельных стальных профилей 80х40х2 сваренных в раму. Кронштейны изготовлены из стального листа толщиной 3 мм. Металлические части каркаса имеют двухслойное покрытие из цинкосодержащего грунта и порошково-полимерной краски. |  |
|  | Обшивка каркаса (стены) |  |  |
|  |  | Стены обеспечивают безопасность игры на игровом комплексе. Часть стен изготовлены из HPL панелей толщиной 12 мм. Часть из металлической сетки. Настил изготовлен из HPL панелей толщиной 20 мм. и имеет шероховатую поверхность лучшего сцепления. |  |
|  | Сегментная горка |  |  |
|  |  | Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм. Сегментная горка состоих из сементов в четверть диметра и выката с горки. Сегменты изготовленны из ПНД устойчевому к ультрофиалету. Крепятся сегменты при помощи ботового соединения М8. Крепеж дополнительно защищен антивандальными заглушками. |  |
|  | Ограждение горки |  |  |
|  |  | Ограждение горки преднозначено для предотвращения подьема играющих детей по внешней поверхности горки. Сограждение состоит из стоек и щита. Стойки изготовлены из трубы 80х40х3 мм. Покрытие: краска порошковая. Щит может быть изготовлен из листа HPL 12 мм. или из фанеры ФОФ 15 мм. покрытой влагостойкой акриловой краской для наружных работ. |  |
|  | Канатный лаз |  |  |
|  |  | Канатный лаз изготовлен из армировоноого каната Ø16 мм. в виде пространственной сети. Канаты крепятся между собой пластиковыми хомутами. Все элементы лаза устойчивы к ультрофиолетовому излучению. |  |