| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз (в закрытом и открытом виде) | Внешние размеры (в раскрытом состоянии) |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 2531 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 1574 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 1434 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Панель, шт. | 1 |
|  |  | Боковина, шт. | 4 |
|  |  | Накладка 1, шт. | 2 |
|  |  | Накладка 2, шт. | 4 |
|  |  | Труба, шт. | 1 |
|  |  | Грунтозацеп, шт. | 6 |
|  |  | Упор, шт. | 8 |
|  |  | Стойка средняя, шт. | 4 |
|  |  | Труба, шт. | 1 |
|  |  | Сфера 57, шт. | 2 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |  |
|  | Панель |  |  |
|  |  | Панель выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, габаритами не менее 1450х1200 мм. Панель имеет два декоративных отверстий радиусом 150мм и длиной 240мм. На панели имеются отверстия диаметром 10 мм для крепления стоек и боковин. |  |
|  | Боковина |  |  |
|  |  | Боковина выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, габаритами не менее 1400х200 мм. Боковина имеют форму прямоугольника. На боковине имеются отверстия диаметром 10 мм для крепления стоек и панели. |  |
|  | Накладка 1 |  |  |
|  |  | Накладка выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, габаритами не менее 1450х150 мм. Накладка имеют форму прямоугольника с скругленными углами с одной стороны радиусом 50мм. На накладке имеются отверстия диаметром 10 мм для крепления стоек и панели. |  |
|  | Накладка 2 |  |  |
|  |  | Накладка выполнена из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, габаритами не менее 1450х243 мм. На накладке имеются отверстия диаметром 10 мм для крепления стоек и панели. |  |
|  | Труба |  |  |
|  |  | Труба изготовлена из электросварной трубы внешним диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм и длиной 2032 мм. Труба имеет один гиб радиусом 14715 мм и углом 139⁰. С одного торца трубы, на коротком участке после гиба, присутствуют 4 отверстия диаметром 11 мм просверлённые крест на крест, необходимые для крепления со Сферой 57. |  |
|  | Грунтозацеп |  |  |
|  |  | Грунтозацеп длиной 398 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 60 градусов. С нижней стороны грунтозацепа есть заваренный гиб на 90 градусов защищающий от проседания во время бетонирования грунтозацепа. После гибки уголок имеет габариты 398х46,5х42,8 мм. Имеются 4 отверстий по два с каждой стороны на определенном расстоянии для крепления к фанерным боковинам и панелям |  |
|  | Упор |  |  |
|  |  | Упор выполнен из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм, габаритами не менее 140х140 мм. Упор имеют форму косынки. В упоре имеются два отверстия диаметром 10 мм. |  |
|  | Стойка средняя |  |  |
|  |  | Для жесткости посередине стенок должны быть закреплены средние стойки, изготовленные из стального листа толщиной не менее 2 мм с отогнутым и приваренным ребром жесткости. Средняя стойка должна иметь отверстие на отогнутом фланце для крепления доски и два отверстия на средней части для крепления к стенке. |  |
|  | Труба |  |  |
|  |  | Труба изготовлена из электросварной трубы внешним диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм и длиной 1137 мм. Труба имеет один гиб радиусом 14715 мм и углом 139⁰. С одного торца трубы, на коротком участке после гиба, присутствуют 4 отверстия диаметром 11 мм просверлённые крест на крест, необходимые для крепления со Сферой 57. |  |
|  | Сфера 57 |  |  |
|  |  | Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. |  |