| № п/п | Наименование | Рис. | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качели Змейка |  | Возрастная группа: 5+ Габариты должны быть не менее (ДхШхВ), (18630х6610х2395). Зона безопасности (18030х10550) Качели Змейка должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. Качели должны состоять из 6 балок, установленных на 7 стоек. Стойки крепятся к грунтозацепам.. Места стыка стоек и балок закрываются декоративными шарами. На балки между стойками подвешиваются сиденье гнездо и качели цепные при помощи подвесов. Металлические детали должны быть с двухслойным покрытием: цинковый грунт + полимерная порошковая краска. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек с грунтозацепами. Балка Балка представляет собой сварную конструкцию состоящей из трубы диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм и 2-х горизонтальных пластин толщиной 8 мм, приваренных к торцам трубы. Фланцы имеют 4 отверстия Ø22 мм. Стойка Стойка представляет собой сварную конструкцию из трубы диаметром 108 мм толщиной стенки 3 мм, фланца для крепления к грунтозацепу и фланца для крепления балок. Грунтозацеп. Грунтозацеп представляет собой сварную конструкцию из трубы диаметром 108 мм толщиной стенки 4 мм, фланца для крепления к стойке. Качели цепные Качели цепные должна состоять из цепи сварной короткозвенной из оцинкованной стали категории 1а, толщиной звена не менее 6 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин. Сиденье в сборе имеет размеры 440х235х214. Сиденье представляет собой обрезиненный металлокаркас с амортизирующими бортиками сиденья, четырьмя боковыми перекладинами, ободом. Качели гнездо Качели «гнездо» с утяжеленным ободом. Диаметр изделия — 1000 мм. Плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного армированного каната диаметром 16 мм. Гнездо навешивается с помощью подвесок из шестипрядного армированного каната. Система подвеса Система подвеса представляет собой два подвеса из нержавеющей стали, которые позволяют жестко закрепить их на перекладине с помощью гайки и контргайки. Подвес предусматривает наличие осевых соединений с пластиковыми подшипниками, который позволяет подвешенным качелям совершать вращательные движения в нескольких степенях свободы. Для сиденья- гнездо к подвесу в месте соединения подвеса и верхнего разветвления качелей-гнездо присоединяется отрезок цепи со специальным крюком, который вставлен в балку. Специальный крюк является страховочным. Декоративный шар. Декоративный шар состоит из двух пластиковых полусфер. Каждая полусфера устанавливается на стыки труб диаметром 108 мм и соединяется между собой болтами М10. На открытые отверстия, где нет труб устанавливаются заглушки. |