| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игровое оборудование |  |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, ±20 мм | 1425 |
|  |  | Ширина, ±20 мм | 425 |
|  |  | Высота, ±20 мм | 1700 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Грунтозацеп, шт | 4 |
|  |  | Стойка | 4 |
|  |  | Пластина | 2 |
|  |  | Стенка | 1 |
|  |  | Накладка | 4 |
|  |  | Ручка | 2 |
|  |  | Полка | 4 |
|  |  | Ось | 1 |
|  |  | Кольца | 10 |
|  |  | Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ 34614.1-2019. Изделие должно методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным. Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 34614.1-2019 Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность |  |
|  |  | Грунтозацеп |  |
|  |  | Грунтозацеп выполнен в виде уголка длиной 1105 мм., из металлического листа толщиной 2,5 мм. |  |
|  |  | Стойка |  |
|  |  | Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Две стойки имеют пирамидальную форму, длиной 1650 мм. и шириной 425 мм у основания. Другие две стойки имеют форму в виде средневековой башни длиной 600 мм. и шириной 425 мм. |  |
|  |  | Стенка |  |
|  |  | Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Длина стенка 1118 мм, ширина 610 мм. В стенке имеются отверстия для хода ручки. |  |
|  |  | Пластина |  |
|  |  | Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Пластина устанавливается на верхнюю часть пирамидальной стенки и носит декоративную функцию. |  |
|  |  | Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Пластина устанавливается на стенку и носит декоративную функцию. |  |
|  |  | Ручка |  |
|  |  | Ручка изготовлена из двух фанерных пластинок ФОФ и перемычки между ними. Предназначена для перемещения в стенке. |  |
|  |  | Полка |  |
|  |  | Изготовлена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Носит декоративную функцию |  |