| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |  |
|  |  | Длина, мм (±20 мм) | 2400 |
|  |  | Ширина, мм (±20 мм) | 500 |
|  |  | Высота, мм (±20 мм) | 950 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Спортивное оборудование, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. |  |
|  | Спортивное оборудование |  |  |
|  |  | Состоит из двух перекладин из трубы 42.3х2,8 мм, в виде П-образной скобы габаритами 2400х1154 мм. Установлены на расстоянии 458 мм по осям между друг другом. Между ними приварены 4 скобы из трубы 33,5х2,8 мм габаритами 500х400 и 500х250 мм, концы которых обжаты. Приварены на расстоянии между ними 600 мм и 500мм. |  |