| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование Romana 501.73.01 Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |  |
|  |  | Длина, мм (±20 мм) | 1658 |
|  |  | Ширина, мм (±20 мм) | 354 |
|  |  | Высота, мм (±20 мм) | 2906 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  | Перекладина мм, шт. | 1 |
|  |  | Обойма 108 мм, шт. | 4 |
|  |  | Гребёнка, шт. | 2 |
|  |  | Труба-скоба, шт. | 2 |
|  |  | Упор для ног, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. |  |
|  | Стойка |  |  |
|  |  | Две стойки должны быть длиной не менее 3800 мм. Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние и нижние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками. К стойке приварен лист толщиной не менее 6 мм для крепления гребёнки резьбовым соединением. |  |
|  | Перекладина |  |  |
|  |  | Перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 1530 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. На двух концах перекладины должны быть просверлены отверстия, от торца до центра отверстия 15 мм и от отверстия до центра отверстия 40 мм, диаметр отверстия с одной стороны 10 мм, а противоположная диаметром 14 мм. Отверстия необходимы для крепления ограничителя резьбовым соединением. |  |
|  | Гребёнка |  |  |
|  |  | Гребёнка должна быть изготовлена из листового металла, толщиной не менее 6 мм, габаритами 130х1850. Имеет сложную конфигурацию для перемещения перекладины с ограничителем. Перемещение вверх осуществляется для регулировки перекладины под разный рост занимающегося. Гребёнка крепится на стойку резьбовым соединением. |  |
|  | Труба-скоба |  |  |
|  |  | Выполнены из трубы 33,5 толщиной стенки 2,8 мм. |  |
|  | Обойма 108 |  |  |
|  |  | Хомут алюминиевый в сборе состоит из двух алюминиевых полуобойм. Размер хомута в сборе 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий. Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. Полуобоймы покрашены порошковой краской. |  |
|  | Упор для ног |  |  |
|  |  | Упор для ног должен состоять из профилей, полотна ПВЛ 406 и анкерных болтов. Габаритные размеры упора для ног должны быть: длина не менее 674 мм, ширина не менее 600 мм, высота не менее 30 мм. Профили должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 3 мм и иметь высоту не менее 30 мм. Один из профилей должен иметь два однонаправленных гиба с высотой полки не менее 20 мм, другой два разнонаправленных гиба с высотой полки не менее 20 мм и не менее 40 мм. В каркас из профилей должен быть приварен металлический лист просечно-вытяжной ПВЛ 406 габаритами не менее 580х580 мм. |  |